Montagevejledning Austrotherm UNI plade

Ølstykke, august 2016

version 1

UNI plader består af en XPS kerne der er 100 % vandtæt, hvorfor den ikke optager vand, fugt mv. og eliminerer dermed nærmest mulighederne for bl.a. skimmelsvamp samt er brandhæmmende (brandklasse B) og efterfølgende behandlet med fiber net samt cementcoating for bedre vedhæftelse af fliseklæb, puds, spartelmasse mv.

Da UNI pladerne i sig selv er 100 % vandtætte, skal der blot MK godkendt eller ETA certificeret vådrumsmembran på alle samlinger, overgang mellem gulv og væg samt overholde SD 20 med membran eller primer på kolde vægge. (på ydervægge, ved køkkentrapper mv.)

Der skal vådrumsmembran i områder hvor der er afløb som f.eks. bryggers og badeværelse, og følg altid det valgte produkts montageanvisninger.

se i øvrigt vådrumsanvisning "SBI anvisning 252"

UNI plader kan monteres på murværk som f.eks. Purbeton, mursten, beton mv., på lægter i stål eller træ og efter følgende anvisninger:

På murværk

UNI plader fra 20,0 x 600 x 2600 mm:

- Der mærkes igennem pladen 8 steder; 3 langs siderne på pladen med jævnt mellemrum samt 2 i midt af pladen med ligelig afstand mellem kanter og de 2 huller.

- Der påføres  8 "klatter" fleksibel fliseklæb til fiksering og opretning (ved f.eks. skæv væg) på de førnævnte huller.

- Pladen sættes op på væggen og i lod.

- Når flisekæben er tør, bores der ud med 8 mm bor.

- Der bankes PE dybler i pladen og mindst 40 mm ind i den eks. væg. Dét er Dyblerne der holder pladen.

N.B.: Plader under 20,0 mm tykkelse fuldklæbes til underlaget med fleksibel fliseklæb og ovenstående følges fortsat, inkl. passende afstand mellem hullerne og fortsat med PE dybler som befæstelse.

Ved UNI plader på 600 x 1300 mm tilpasses der efter ovennævnte.

På lægter:

Plader fra 20,0 x 600 x 2600 mm:

Vær opmærksom på følgende:

- Forskellen mellem skruer til stål og træ lægter.

- Ved tunge ting som møbler mv. skal der forstærkning bag pladerne af f.eks. krydsfiner, og/eller flere og kraftigere lægter.

- Afstanden mellem lægterne er CC 600 mm og er mindst 45 x 45 eller 45 x 75 mm hvor UNI pladerne monteres lodret på lægter (følg i øvrigt lægteproducentens anvisninger hvad angår disse)

- Vi anbefaler der monteres en vandret lægte mellem lægterne og ca. i 1/2 højde fra loft og gulv.

- Der monteres 4 - 5 stk. UNI montageskiver pr. m2 (4 - 5 i hver samling samt 1 midt på tværliggende lægte) samt i passende afstand til hinanden. lad montageskivens yderkant flugte pladens overfalde og skiven ligner en tør citron (ja, pladens coating krakelerer lidt)

- Pladerne er klar til membran og/eller det videre arbejde.

N.B.: plader i tykkelse 10,0 + 12,5 x 600 x 2600 mm skal have en CC afstand på 300 mm og montagen gennemføres i øvrigt som beskrevet ovenfor.

UNI plade på 10,0 x 600 x 1300 mm anvendes normalt ikke på lægter.